- 常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行“12·5”

- 一般起重伤害事故调查报告

2023年12月5日，常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行（位于海虞镇）发生一起起重伤害事故，致一人死亡。

- 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行“12·5”一般起重伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、海虞镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行“12·5”一般起重伤害事故是一起因工人违规检修作业造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

- 一、事故相关单位概况

常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行（以下简称“科颖商行”）成立于2017年11月13日，单位类型为个体工商户，经营者王某颖，经营范围为手袋、箱包辅料零售，统一社会信用代码：92320581MA1T9FKW4L，注册经营场所为常熟市梅李镇西街80号。该商行实际从事手袋辅料的加工，生产负责人为王某颖，生产地址为常熟市海虞镇常浒路27号常熟市海天飞服饰有限公司内。

常熟市海天飞服饰有限公司（以下简称“海天飞公司”）成立于2002年11月12日，单位类型为有限责任公司，法定代表人嵇某兴，统一社会信用代码：913205817455871415，注册地址位于常熟市海虞镇横泾村，厂房总占地面积8007平方米，经营范围为服装、针纺织制品制造、加工。该公司对外出租厂房，已无实际生产经营活动。

- 二、厂房租赁及设备情况

2023年7月，王某颖与嵇某兴签订了厂房租赁合同，租用海天飞公司1号厂房2楼东北侧约500平方米厂房用于手袋辅料加工，租赁期至2024年1月18日，半年租金4.8万元。王某颖租用海天飞公司2楼厂房时提出需升降设备方便货物在1楼和2楼间输送。嵇某刚随即委托薛某某网购了1台移动剪叉式升降平台（以下简称“升降平台”）。该升降平台由山东七运集团有限公司生产，设备出厂时间为2023年7月，设备型号QYCY0.5-14，平台台面外形尺寸为2.1米×0.83米，额定载荷500千克，起升高度为6米。

该升降平台固定安装于王某颖租赁厂房的东北侧，日常由王某颖操作和使用。

- 三、事故发生经过

2023年12月4日，升降平台发生故障，无法正常升降。王某颖通过微信视频向升降平台厂家售后服务人员进行咨询，并在嵇某刚的配合下，对升降平台进行维修，但未能完全排除故障。12月5日21时许，王某颖再次通过微信视频联系厂家售后服务人员咨询故障原因并独自进入升降平台内部进行维修。维修过程中王某颖被下降的升降平台挤压致死。

- 四、人员伤亡情况

常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行“12·5”一般起重伤害事故造成1人死亡，无人受伤。死者情况如下：

王某颖，男，51岁，身份证号码：5129**********10，户籍地址：四川省******。

- 五、事故原因分析

- （一）直接原因

- 王某颖在未采取安全防护措施的情况下冒险进入升降平台内部进行维修作业，被下降的升降平台挤压致死。

- 间接原因

- 1.科颖商行不具备安全生产条件，超出营业执照许可范围进行生产活动；未制定升降平台安全操作规程，未按规定对升降平台进行日常维护保养；未对升降平台使用、维修人员进行安全教育和技能培训，王某颖无维修升降平台的专业知识和作业技能。

- 2.海天飞公司将厂房出租给科颖商行，未签订安全生产管理协议，未书面告知升降平台的基本情况、安全生产要求；未对科颖商行的安全生产工作进行统一协调、管理；海天飞公司将移动式升降平台改装为固定式升降平台，改变了设备用途，改装后的升降作业平台安装不符合规范要求，未安装停层保护装置、未预留足够的底部维修空间。

- 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）对有关责任人员的处理建议

- 王某颖安全意识淡薄，缺乏维修升降平台的专业知识，在不具备维修条件的情况下冒险进入升降平台内部进行维修，对事故的发生负有直接责任，鉴于王某颖已在事故中死亡，故不再追究其责任。

- （二）对有关责任单位的处理建议

- 1.常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行不具备安全生产条件，疏于日常安全生产管理工作，未制定升降作业平台安全操作规程，未及时消除升降作业平台维修过程中存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由常熟市人民政府依法对其实施关闭。

- 2.常熟市海天飞服饰有限公司将厂房出租给不具备安全生产条件的常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行，未与承租单位签订安全生产管理协议，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位；安装的升降平台不符合规范要求，未书面告知承租方升降平台的基本情况、安全生产要求，对事故的发生负有责任。建议由常熟市应急管理局对其作出行政处罚。

- 七、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

- 1.常熟市海天飞服饰有限公司要规范安装升降作业平台，厂房出租后要切实履行安全生产职责，加强对承租方安全生产工作的统一协调、管理。

- 2.海虞镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事故警示教育工作，强化辖区群租厂房企业的安全生产监督检查；督促企业落实主体责任、切实抓好升降作业平台使用过程中的安全管理，不得改变升降作业平台的用途，消除生产安全事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

- 常熟市梅李镇科颖手袋辅料商行

- “12·5”一般起重伤害事故调查组

- 2024年1月29日