常熟市昱加宝纺织科技有限公司“6·7”

一般机械伤害事故调查报告

2023年6月7日，常熟市昱加宝纺织科技有限公司发生一起机械伤害事故，致1人死亡，事故造成直接经济损失约138万元。

- 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了常熟市昱加宝纺织科技有限公司“6·7”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、高新区相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

- 经调查认定，常熟市昱加宝纺织科技有限公司“6·7”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业、设备安全防护装置缺失造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

- 一、单位概况

常熟市昱加宝纺织科技有限公司（以下简称昱加宝公司）成立于2021年11月12日，注册地位于常熟高新技术产业开发区，法定代表人为朱某峰，注册资本：100万元人民币。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售，统一社会信用代码：91320581MA27E0AL9B。

- 二、事故相关设备情况

- 事故设备名称为剖布机，又名割绒机、剖幅机，型号GF702E，出厂日期：2021年11月，出厂编号：202125115，生产厂家：江阴市虎洪机械制造有限公司。剖布机由机架、主传动机构、剖幅刀、分层板调节机构、牵拉针辊、出绒机构、织物张力控制机构、电气控制、磨刀机构等部分组成，事故发生部位位于该设备牵拉针辊。

- 三、事故发生经过

- 2023年6月7日上午8时许，昱加宝公司剖布机操作工陈某至车间开始剖幅作业。2023年6月7日上午10时许，陈某在剖幅作业时，为调节织物爬上剖布机操作，上半身衣物被牵拉针辊卷入后挤压受伤，陈某由“120”救护车送至常熟市中医院，后经抢救无效死亡。2023年6月8日，昱加宝公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，善后工作已妥善处置。

- 四、人员伤亡和直接经济损失情况

- 常熟市昱加宝纺织科技有限公司“6·7”一般机械伤害事故造成1人死亡。死者情况如下：陈某，男，33岁，身份证号码：3207**********3253，户籍地址：江苏省灌云县**********。事故造成直接经济损失约138万元。

- 五、事故原因分析

- （一）直接原因

陈某调整织物的方法不当，在剖布机未停机的状态下，冒险攀爬，导致衣物被牵拉针辊卷入后挤压致死。

- （二）间接原因

- 1.昱加宝公司安全生产教育培训不到位，未对剖布机作业人员进行三级安全教育培训，工人安全意识淡薄；

- 2.昱加宝公司现场安全管理不到位，未能及时发现并制止从业人员的违章作业行为；

- 3.昱加宝公司对现场的隐患排查治理不到位，对辨识出的机械伤害等危险有害因素，未采取有效管控措施。

- 六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）对有关责任人员的处理建议

- 朱某峰，男，群众，45岁，昱加宝公司总经理，未按规定履行安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条对其作出行政处罚。

- （二）对有关责任单位的处理建议

- 常熟市昱加宝纺织科技有限公司安全生产教育培训工作开展不到位，工人安全意识淡薄；现场安全管理不到位，未能及时发现并制止从业人员的违章作业行为；对现场的隐患排查治理不到位，对辨识出的机械伤害等危险有害因素，未采取管控措施，对事故发生负有责任。建议由常熟市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条对其作出行政处罚。

- 七、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

- 1.常熟市昱加宝纺织科技有限公司要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，提高生产设施设备的本质安全水平，在设备传动部位安装防护罩、设备安全联锁装置及紧急制动装置，提高新员工的安全意识，杜绝违章作业行为。

- 2.高新区要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事故警示教育工作，强化辖区群租厂房企业的安全生产监督检查，督促企业落实主体责任，加强同类设备使用过程中的安全管理，消除生产安全事故隐患，预防同类事故再次发生。

常熟市昱加宝纺织科技有限公司“6·7”

一般机械伤害事故调查组

2023年8月12日